负反馈放大器

12 户雅楠 PB24061257

贾迎乐 PB24061270

实验日期：2025年12月17日

1 实验目的

- 加深理解负反馈放大器的工作原理，以及负反馈对放大器性能的影响。

- 掌握负反馈放大器各项性能指标的测量。

- 进一步熟悉和正确使用常用电子仪器。

2 实验原理

- 2.1 反馈系数

图1 电压串联负反馈

图2 Rf、RF1组成负反馈网络

F=UfUo=RF1RF1+Rf=100100+10000=9.9×10-3

2.2 负反馈放大器对电路影响

2.2.1放大倍数下降

图3反馈放大器示意图

图4电压串联负反馈示意图

2.2.2提高增益稳定性

引入负反馈后，可以由其变化量与自身比值来反映放大倍数的稳定性提升了多少。

引入负反馈后，增益稳定度提升了（1+AuF）倍。

2.2.3对输入电阻影响

引入负反馈后，输入电阻增大为原来的（1+AuF）倍。

2.2.4对输出电阻影响

图5电压负反馈示意图

引入负反馈后，输出电阻减小为原来的11+AuF倍。

2.2.5对通频带影响

图6放大器的幅频特性曲线图

3 实验内容

- 搭建考虑负载效应的基本放大器，调整并测量 T₁、T₂管静态工作点。

- 测试基本放大器动态指标，含放大倍数、输入/输出电阻、通频带。

- 搭建电压串联负反馈放大器，测其动态指标。

4 实验数据及分析

4.1 考虑负载效应的基本放大器

图7考虑负载效应的基本放大器

4.1.1测量静态工作点

| 对地电位 | VB | VE | VC | RW2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1管 | 2.7712V | 2.13997V | 7.1560V | 20.2970kΩ |
| T2管 | 1.0503V | 0.43023V | 6.7762V |  |

T1管：

T2管：

4.1.2放大倍数和输出电阻测试

Ui=15.001mV

| RL(kΩ) | 输出电压 | Au | Ro |
| --- | --- | --- | --- |
| ∞ | 1.2130V | 80.86 | 3.36kΩ |
| 10 | 0.9077V | 60.51 |  |

RL=∞时，输入输出电压波形如下图所示：

4.1.3通频带测试

Ui=15.001mV

| 频率值 | fL=18Hz | fO | fH =363kHz |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入电压 | 14.987mV | 15.001mV | 14.9993mV |
| 输出电压 | 0.6406V | 0.9077V | 0.6418V |

4.1.4输入电阻测试

US=15.035mV

| US | Ui | Ri |
| --- | --- | --- |
| 15.035mV | 12.240mV | 8.76kΩ |

4.2 负反馈放大器

- 4.2.1放大倍数和输出电阻测试

- Ui=20.003mV

| - RL(kΩ) | - 输出电压 | - Au | - Ro |
| --- | --- | --- | --- |
| - ∞ | - 0.9022V | - 45.10 | - 1.90kΩ |
| - 10 | - 0.7581V | - 37.90 |  |

4.2.2通频带测试

Ui=20.003mV

| 频率值 | fL=17.8Hz | fO | fH =598kHz |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入电压 | 19.984mV | 20.003mV | 20.020mV |
| 输出电压 | 0.5363V | 0.7586V | 0.5363V |

下截止频率误差较大的原因可能为操作不精确产生误差。

4.2.3输入电阻测试

US=20.006mV

| US | Ui | Ri |
| --- | --- | --- |
| 20.006mV | 16.650mV | 9.92kΩ |

输入电阻误差较大可能原因是串联电阻实际阻值与标称值不符，采用标称值计算产生误差。

5 实验思考题

- 一、分析本次实验结果，总结电压串联负反馈对放大器放大性能的影响？

使放大倍数下降、提高增益稳定度、增大输入电阻、减小输出电阻、增大带宽。

- 二、测量通频带时，影响下截止频率fL和上截止频率fH大小的因数有哪些？

（1）、影响下截止频率fL的因素

fL由电路中耦合电容、旁路电容与电阻组成的 RC 高通网络决定：

1.电容参数：耦合电容、发射极旁路电容的容量越小，RC 时间常数越小，fL越高；若电容容量衰减，也会使fL升高。

- 2.电阻参数：与电容配合的电阻阻值越大，RC 时间常数越大，fL越低。

- 3.电路级数：多级放大电路的fL由各 RC 回路的截止频率共同决定，级数越多，fL通常越高。

（2）、影响上截止频率fH 的因素

fH 由三极管极间电容、电路分布电容与电阻组成的 RC 低通网络决定：

- 1.三极管参数：三极管的极间电容越大，RC 时间常数越大，fH 越低；三极管的电流放大系数β越大，也会间接增大等效电容，降低fH 。

- 2.电路负载：放大器的等效负载电阻RL′越小，RC 时间常数越小，fH 越高。

- 3.分布参数：电路的导线长度、焊点间距等引入的寄生电容越大，等效电容越大，fH 越低。

- 4.电路级数：多级放大电路的fH 是各级截止频率的综合结果，级数越多，fH 通常越低。

三、电路如下图所示，判断此电路有无交流负反馈，若有其反馈组态是？ 请画出考虑负载效应的基本放大器交流通路。

有交流负反馈，反馈组态为电压并联负反馈。

考虑负载效应的基本放大器交流通路如下图所示：

6 实验总结

本实验以电压串联负反馈为核心，搭建两级共射放大电路，对比测试开环与闭环状态下的增益、输入 / 输出阻抗、通频带及失真情况。

结果验证：负反馈虽降低电压增益，但能显著提升增益稳定性、拓宽通频带、减小非线性失真，同时增大输入电阻、减小输出电阻，符合 “以增益换性能” 的理论，实验达到预期目的。

7 附录（原始数据）